# Лабораторна робота №12

Управління пристроями

Мета: дослідити, як операційна система подає пристрої у вигляді файлів і керує ними: навчитися розрізняти блокові та символьні пристрої, читати номери major і minor, спостерігати за роботою підсистеми udev під час підключення носія, переглядати й завантажувати драйвери-модулі ядра, аналізувати параметри блокових пристроїв та перевіряти дію буферизації введення-виведення.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04; термінал; право виконувати sudo; змінний USB-носій або додатковий віртуальний диск.

Тривалість: 2 академічні години.

УВАГА. Робота торкається файлів пристроїв. Запис у файл пристрою знищує дані на носії без можливості відновлення: команда виду dd of=/dev/sdX руйнує таблицю розділів. Усі операції запису виконуються лише на носії, вказаному викладачем, і лише після перевірки його імені командою lsblk. Завантаження та вивантаження модулів ядра виконується виключно для модулів зі списку варіанта.

## Теоретичні відомості

### 1 Пристрій як файл

Підсистема введення-виведення приховує від програм відмінності конкретних контролерів і надає єдиний інтерфейс: файл пристрою в каталозі /dev. Прикладна програма відкриває такий файл звичайним open, читає його read і пише write — решту робить драйвер.

Файл пристрою не містить даних: це лише посилання на драйвер у ядрі. Зв’язок задають два числа — major визначає драйвер, minor — конкретний пристрій, який цей драйвер обслуговує.

ls -l /dev/sda /dev/sda1 /dev/null /dev/tty0 # brw-rw---- 1 root disk 8, 0 вер 18 09:12 /dev/sda # brw-rw---- 1 root disk 8, 1 вер 18 09:12 /dev/sda1 # crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 вер 18 09:12 /dev/null # crw--w---- 1 root tty 4, 0 вер 18 09:12 /dev/tty0

Перший символ виводу ls -l показує тип: b — блоковий пристрій, c — символьний. Замість розміру файлу система виводить пару чисел major, minor.

### 2 Блокові та символьні пристрої

Таблиця 1 — Два класи пристроїв

| Характеристика | Блокові (b) | Символьні (c) |
| --- | --- | --- |
| Одиниця обміну | блок фіксованого розміру | окремий байт (потік) |
| Довільний доступ | так, за номером блока | ні, послідовно |
| Буферизація ядром | так, через кеш сторінок | зазвичай без кешу |
| Приклади | диски, розділи, SSD, RAID | термінали, порти, /dev/null, /dev/random |

Поділ визначає спосіб роботи драйвера: блокові пристрої ядро обслуговує через планувальник введення-виведення й кеш, символьні — передає дані безпосередньо.

Таблиця 2 — Псевдопристрої, які існують лише в ядрі

| Пристрій | Призначення |
| --- | --- |
| /dev/null | «чорна діра»: усе записане зникає, читання дає кінець файлу |
| /dev/zero | нескінченний потік нульових байтів |
| /dev/random, /dev/urandom | джерела випадкових чисел |
| /dev/full | завжди повертає помилку «немає місця» |
| /dev/loop0 | файл, підключений як блоковий пристрій |

### 3 Підсистема udev

Каталог /dev не зберігається на диску: його наповнює служба udev у момент завантаження й під час кожного підключення пристрою. Ядро надсилає подію (uevent), udev знаходить відповідне правило й створює файл пристрою з потрібними іменем, власником і правами.

udevadm monitor --udev # спостерігати за подіями в реальному часі udevadm info /dev/sda1 # усі атрибути пристрою udevadm info -a /dev/sda1 ¦ head # ланцюжок батьківських пристроїв ls -l /dev/disk/by-uuid/ # сталі імена, створені udev

Саме udev створює каталоги сталих імен /dev/disk/by-uuid, /dev/disk/by-id і /dev/disk/by-path. Ці імена не залежать від порядку виявлення пристроїв, тому в /etc/fstab використовують саме їх, а не /dev/sdb1.

### 4 Драйвери як модулі ядра

Драйвер у Linux може бути вбудований у ядро або завантажений як модуль під час роботи. Модульність дозволяє підтримувати тисячі пристроїв, не роздуваючи ядро.

lsmod ¦ head # завантажені модулі modinfo usb_storage # відомості про модуль sudo modprobe vfat # завантажити модуль sudo modprobe -r vfat # вивантажити dmesg ¦ tail -20 # повідомлення ядра, зокрема про пристрої

Стовпець Used by у виводі lsmod показує залежності: модуль, від якого залежать інші, вивантажити неможливо, доки не звільнено залежні.

### 5 Дерево пристроїв у /sys

Віртуальна файлова система /sys подає внутрішню модель пристроїв ядра: шини, драйвери, класи, параметри живлення. На відміну від /dev, який дає доступ до даних пристрою, /sys дає доступ до його характеристик.

lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,MODEL # блокові пристрої lsusb # пристрої USB lspci # пристрої PCI cat /sys/block/sda/size # розмір у секторах по 512 байт cat /sys/block/sda/queue/rotational # 1 — HDD, 0 — SSD cat /sys/block/sda/queue/scheduler # планувальник введення-виведення cat /proc/devices # зареєстровані major-номери

### 6 Буферизація введення-виведення

Ядро не записує дані на диск одразу: воно накопичує їх у кеші сторінок і виконує запис відкладено, об’єднуючи звертання. Це різко підвищує швидкодію, але створює ризик втрати даних у разі раптового вимкнення живлення — саме тому носій перед вилученням відмонтовують.

free -h # стовпець buff/cache sync # примусово записати кеш на диск echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches # очистити кеш (лише для експерименту) dd if=/dev/zero of=test.img bs=1M count=200 # запис із буферизацією dd if=/dev/zero of=test.img bs=1M count=200 oflag=direct # запис повз кеш

Різниця у швидкості між звичайним записом і записом із oflag=direct — це і є наочний вимір впливу буферизації.

## Приклад виконання

### Крок 1. Перелік пристроїв

student@lab-vm:~$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,MODEL NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT MODEL sda 25G disk VBOX HARDDISK ├─sda1 1G part /boot/efi └─sda2 24G part / sr0 1024M rom VBOX CD-ROM student@lab-vm:~$ lsusb Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub student@lab-vm:~$ lspci ¦ head -3 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC 00:01.1 IDE interface: Intel Corporation PIIX4 IDE 00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter

### Крок 2. Типи пристроїв і номери

student@lab-vm:~$ ls -l /dev/sda /dev/sda1 /dev/null /dev/urandom brw-rw---- 1 root disk 8, 0 вер 18 09:12 /dev/sda brw-rw---- 1 root disk 8, 1 вер 18 09:12 /dev/sda1 crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 вер 18 09:12 /dev/null crw-rw-rw- 1 root root 1, 9 вер 18 09:12 /dev/urandom student@lab-vm:~$ grep -E "^ *8 ¦^ *1 " /proc/devices 1 mem 8 sd student@lab-vm:~$ stat -c "%n: %F, major=%t minor=%T" /dev/sda1 /dev/null /dev/sda1: block special file, major=8 minor=1 /dev/null: character special file, major=1 minor=3 student@lab-vm:~$ ls -l /dev/sda1 /dev/null brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Sep 17 08:42 /dev/sda1 crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Sep 17 08:42 /dev/null

Обидва диски /dev/sda і /dev/sda1 мають major 8 — їх обслуговує той самий драйвер sd; розрізняє їх minor.

Зверніть увагу: %t і %T виводять номери шістнадцятково. Тут це непомітно, бо числа малі, але для /dev/sda16 (minor 16) stat покаже 10. Десяткові значення дає ls -l, і саме їх зручніше звіряти з /proc/devices.

### Крок 3. Псевдопристрої

student@lab-vm:~$ echo "цей текст зникне" > /dev/null student@lab-vm:~$ cat /dev/null ¦ wc -c 0 student@lab-vm:~$ head -c 16 /dev/urandom ¦ xxd 00000000: 8f3a 20d1 47b9 0c6e a154 fb92 3d08 e7c1 .: .G..n.T..=... student@lab-vm:~$ dd if=/dev/zero of=zeros.bin bs=1K count=4 2>/dev/null student@lab-vm:~$ xxd zeros.bin ¦ head -2 00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ student@lab-vm:~$ echo test > /dev/full bash: echo: write error: No space left on device

Псевдопристрої не мають фізичного носія: їхню поведінку повністю реалізує драйвер у ядрі.

### Крок 4. Події udev під час підключення носія

student@lab-vm:~$ udevadm monitor --udev & [1] 5120 student@lab-vm:~$ # підключаємо USB-носій UDEV [412.338] add /devices/pci0000:00/.../block/sdb (block) UDEV [412.401] add /devices/pci0000:00/.../block/sdb/sdb1 (block) student@lab-vm:~$ kill %1 student@lab-vm:~$ lsblk ¦ grep sdb sdb 8:16 1 7,5G 0 disk └─sdb1 8:17 1 7,5G 0 part student@lab-vm:~$ udevadm info /dev/sdb1 ¦ grep -E "ID_FS_TYPE¦ID_FS_UUID¦ID_MODEL" E: ID_FS_TYPE=vfat E: ID_FS_UUID=A1B2-C3D4 E: ID_MODEL=Cruzer_Blade student@lab-vm:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid/ ¦ grep sdb1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 вер 18 12:41 A1B2-C3D4 -> ../../sdb1

Файл /dev/sdb1 створено службою udev у момент підключення: до цього моменту його в системі не було.

### Крок 5. Модулі ядра

student@lab-vm:~$ lsmod ¦ grep -E "usb_storage¦vfat" usb_storage 81920 1 vfat 24576 1 fat 90112 1 vfat student@lab-vm:~$ modinfo vfat ¦ head -5 filename: /lib/modules/6.8.0-45-generic/kernel/fs/fat/vfat.ko.zst author: Gordon Chaffee description: VFAT filesystem support license: GPL depends: fat student@lab-vm:~$ dmesg ¦ tail -5 [ 412.338] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 412.489] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 412.712] sd 2:0:0:0: [sdb] 15646720 512-byte logical blocks: (8.01 GB) [ 412.803] sdb: sdb1 [ 418.114] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted

Журнал ядра показує повний ланцюжок: виявлення USB-пристрою → визначення класу Mass Storage → створення блокового пристрою sdb → виявлення розділу sdb1.

### Крок 6. Параметри блокового пристрою й буферизація

student@lab-vm:~$ cat /sys/block/sda/size 50331648 student@lab-vm:~$ echo $((50331648 * 512 / 1024 / 1024 / 1024)) 24 student@lab-vm:~$ cat /sys/block/sda/queue/rotational 1 student@lab-vm:~$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler [mq-deadline] none student@lab-vm:~$ dd if=/dev/zero of=~/test.img bs=1M count=200 2>&1 ¦ tail -1 209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 0,187 s, 1,1 GB/s student@lab-vm:~$ dd if=/dev/zero of=~/test2.img bs=1M count=200 \ > oflag=direct 2>&1 ¦ tail -1 209715200 bytes (210 MB, 200 MiB) copied, 1,94 s, 108 MB/s student@lab-vm:~$ sync && rm ~/test.img ~/test2.img

Перший запис «зі швидкістю 1,1 ГБ/с» насправді потрапив лише в кеш пам’яті; другий, із oflag=direct, показує реальну швидкість носія. Різниця в десять разів — це і є вплив буферизації.

## Порядок виконання роботи

- Отримати в викладача номер індивідуального варіанта.

- Скласти перелік пристроїв системи: блокові пристрої (lsblk), пристрої USB (lsusb), пристрої PCI (lspci). Зафіксувати результат у звіті таблицею.

- Для трьох файлів пристроїв зі свого варіанта визначити тип (блоковий чи символьний), номери major і minor, власника та права. Пояснити, що означає кожне з цих значень.

- Знайти у файлі /proc/devices драйвер, який відповідає major-номеру пристрою свого варіанта.

- Продемонструвати роботу псевдопристрою зі свого варіанта: виконати з ним операцію читання або запису й пояснити результат.

- Запустити спостереження за подіями udev, підключити змінний носій і зафіксувати послідовність подій. Вивести атрибути створеного пристрою (udevadm info): тип файлової системи, UUID, модель.

- Знайти сталі імена підключеного носія в каталогах /dev/disk/by-uuid і /dev/disk/by-id. Пояснити, чому саме їх використовують у /etc/fstab.

- Переглянути перелік завантажених модулів ядра. Для модуля свого варіанта вивести відомості командою modinfo і пояснити поля description та depends.

- Дослідити параметри блокового пристрою у /sys/block: розмір у секторах і в гігабайтах, тип носія (rotational), планувальник введення-виведення.

- Виміряти вплив буферизації: виконати запис файлу розміром 200 МБ звичайним способом і з ключем oflag=direct. Порівняти швидкість і пояснити різницю.

- Знайти в журналі ядра (dmesg) повідомлення про підключення носія й описати послідовність подій.

- Виконати додаткове завдання свого варіанта.

- Оформити звіт і зробити висновок.

## Вимоги до звіту

Звіт оформлюється на бланку встановленого зразка і має містити:

- тему, мету та обладнання;

- постановку задачі за індивідуальним варіантом;

- таблицю пристроїв системи за результатами пункту 2;

- таблицю досліджених файлів пристроїв: тип, major, minor, власник, права;

- перелік виконаних команд із поясненням призначення кожного ключа;

- знімки екрана з подіями udev під час підключення носія та витяг із dmesg;

- результати вимірювання швидкості запису з буферизацією та без неї з поясненням;

- відповідь на запитання додаткового завдання варіанта;

- висновок про те, як подання пристроїв у вигляді файлів спрощує роботу прикладних програм.

## Варіанти індивідуальних завдань

| № | Файли пристроїв | Псевдопристрій | Модуль ядра | Додаткове завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /dev/sda, /dev/null, /dev/tty0 | /dev/null | vfat | Пояснити, чому /dev не зберігається на диску |
| 2 | /dev/sda1, /dev/zero, /dev/console | /dev/zero | usb_storage | Порівняти вміст /dev/zero і порожнього файлу |
| 3 | /dev/sr0, /dev/urandom, /dev/tty1 | /dev/urandom | ext4 | Пояснити різницю між /dev/random і /dev/urandom |
| 4 | /dev/sda2, /dev/full, /dev/ptmx | /dev/full | loop | Показати, як підключити файл як блоковий пристрій |
| 5 | /dev/loop0, /dev/null, /dev/tty | /dev/null | fat | Пояснити, навіщо потрібні loop-пристрої |
| 6 | /dev/sda, /dev/zero, /dev/random | /dev/zero | isofs | Виміряти швидкість читання з /dev/zero |
| 7 | /dev/sdb, /dev/null, /dev/tty2 | /dev/urandom | xhci_hcd | Пояснити, що показує стовпець Used by в lsmod |
| 8 | /dev/sda1, /dev/urandom, /dev/mem | /dev/full | nls_iso8859_1 | Пояснити, чому /dev/mem недоступний звичайному користувачу |
| 9 | /dev/sr0, /dev/zero, /dev/tty0 | /dev/zero | sr_mod | Пояснити роль планувальника введення-виведення |
| 10 | /dev/sda, /dev/null, /dev/urandom | /dev/null | ahci | Визначити тип носія за файлом rotational |
| 11 | /dev/sda2, /dev/full, /dev/console | /dev/urandom | dm_mod | Пояснити призначення /dev/disk/by-id |
| 12 | /dev/loop0, /dev/zero, /dev/tty1 | /dev/zero | squashfs | Показати, як створити образ і підключити його через loop |
| 13 | /dev/sdb1, /dev/null, /dev/random | /dev/full | vfat | Пояснити повідомлення «Volume was not properly unmounted» |
| 14 | /dev/sda, /dev/urandom, /dev/ptmx | /dev/urandom | usbcore | Пояснити, що таке псевдотермінал |
| 15 | /dev/sr0, /dev/zero, /dev/null | /dev/null | cdrom | Пояснити, чому оптичний привід доступний лише на читання |
| 16 | /dev/sda1, /dev/full, /dev/tty | /dev/zero | ext4 | Порівняти вивід df і /sys/block/sda/size |
| 17 | /dev/sdb, /dev/urandom, /dev/console | /dev/urandom | scsi_mod | Пояснити, чому імена /dev/sdX можуть змінюватися |
| 18 | /dev/sda2, /dev/zero, /dev/tty2 | /dev/full | overlay | Пояснити, як контейнери використовують overlay-ФС |
| 19 | /dev/loop0, /dev/null, /dev/urandom | /dev/null | crc32c_intel | Виміряти час запису з sync і без нього |
| 20 | /dev/sda, /dev/random, /dev/tty0 | /dev/urandom | hid_generic | Пояснити, чому читання з /dev/random може «зависати» |

## Контрольні запитання

Запитання згруповано за рівнями навчальних досягнень. Для позитивної оцінки студент має відповісти на запитання середнього рівня, оцінка «добре» потребує відповідей достатнього рівня, оцінка «відмінно» — високого.

### Середній рівень (репродуктивний)

- Що таке файл пристрою і в якому каталозі він розташований?

- Чим блоковий пристрій відрізняється від символьного?

- Що означають числа major і minor?

- Назвіть чотири псевдопристрої та їхнє призначення.

- Що робить служба udev?

- Якою командою переглядають перелік блокових пристроїв?

- Що таке модуль ядра і як переглянути перелік завантажених модулів?

- Для чого призначена команда dmesg?

### Достатній рівень (конструктивно-варіативний)

- Чому файл пристрою не займає місця на диску й що він насправді містить?

- Як система визначає, який драйвер обслуговує пристрій? Де це видно?

- Чому каталог /dev формується під час завантаження, а не зберігається на диску?

- Чому в /etc/fstab використовують /dev/disk/by-uuid, а не /dev/sdb1?

- Чим /sys відрізняється від /dev за призначенням?

- Що показує стовпець Used by у виводі lsmod і чому модуль із залежностями не вивантажується?

- Поясніть, чому dd без oflag=direct показує швидкість, вищу за фізичні можливості диска.

- Навіщо перед вилученням носія виконують umount або sync?

### Високий рівень (творчий)

- Поясніть, як абстракція «пристрій — це файл» спрощує написання прикладних програм, і назвіть випадки, коли цієї абстракції недостатньо.

- Після перезавантаження системи носій отримав інше ім’я, і служба перестала працювати. Опишіть причину й запропонуйте два способи усунення проблеми.

- Порівняйте модель управління пристроями в Linux і у Windows за трьома критеріями: подання пристрою, спосіб завантаження драйверів, доступ прикладної програми.

- Сформулюйте, які ризики створює відкладений запис і якими засобами система та адміністратор ці ризики зменшують.